[image: image18.png]EASTRIVER® 1%k B #|



                                   东莞市依时利科技有限公司

[image: image18.png]
[image: image19.png]FASTRIVER® & i F




ER-698与ER-699消费机系列说明书

（使用前请仔细阅读本说明书）

1ER-698与ER-699消费机系列说明书


4第一章 编写目的


4第二章 产品简介


4第一节 公司产品介绍


4第二节 产品规格


4第三节 产品特色


5第四节 产品外形结构图


54.1.ER-698外观图


64.2.ER-699外观图


7第五节 相关配件


75.1 RS-232/485转换器（选配件）


75.2 485连接线 （选配件）


75.3 电源（DC 12V）（标配）


85.4 光盘（标配）


8第三章 技术参数


8第四章 产品功能


9第五章 设备安装


9第一节 系统结构


10第二节 设备连接


102.1 接口定义


102.2 RS485通讯线制作、连接


112.3 RS485网络接线方法


122.4 以太网连接到电脑


13第六章 设备操作


13第一节 键盘功能说明和终端登录


131.1主键盘功能说明


131.2 密码键盘功能说明


131.3 终端分级登录管理


14第二节 设备功能设置


142.1 输入金额模式


142.2 定值消费模式


152.3 菜单编号模式


162.4 输入次数模式


172.5 定值次数模式


182.6 出纳充值模式


192.7 自动补贴模式


19第三节 设备参数查询及设置


193.1 查看机器记录


203.2 校正机器时间


203.3 查看版本信息


203.4 查看记录名单信息


213.5 修改终端机号


213.6 设置通讯参数


213.7 同卡刷卡时间设置


223.8 异卡刷卡时间设置


223.9 工作参数设置


253.10 启用联机交易


263.11 交易实时上传


273.12 时间段控制模式切换


283.13 段外消费设置


283.14 机器自检功能


293.15 锁定/解锁功能


303.16 身份打折限次


30第四节 操作注意事项


30附一 设备调试和设备保养


30第一节 设备调试


31第二节 设备保养


32附二 常见故障及解决方法


32第一节 电源故障


321.1接上电源，“POWER”指示灯不亮


321.2打开设备开关无反应


32第二节 通讯故障


322.1操作时提示“连接设备失败”或“连接设备超时”


332.2 RS485网络单机（或部分）连接正常，但多台联网失败或不稳定


33第三节 读卡故障


333.1刷卡无反应


343.2刷卡有反应，但不正常


34附三 提示信息说明


34第一节
操作提示信息说明


34第二节 非正常提示信息说明




第一章 编写目的

非常感谢您选用我公司的产品，本说明书适用于ER-698与ER-699系列消费机，请仔细阅读本产品的相关手册。

编写本手册的目的主要是为了更好地使客户对ER-698与ER-699系列消费机进行了解，和掌握一些相关的参数，并指导客户快速地掌握ER-698与ER-699系列消费机的正确操作步骤。 

第二章 产品简介

第1节  公司产品介绍

本公司针对中外各类企事业单位的不同管理模式，研究开发了一系列的产品设备，专注应用于考勤、门禁、消费、停车场等。实现工厂、公司和学校等一卡通系统的设备支撑。

1.1 ER-698/699系列产品介绍
消费机：ER-698/699 C/D/R/S/U/V/T 

补贴机：ER-698/699 C/R/S/U/V/T 

1.2 公司其他系列产品介绍

本公司系列产品还有如下几种类型可供您选择：

发卡器：ER-906 C/D/R/M/S/V

考勤机：ER-880 C/D/R/S/T、ER-860 C/D/R/S/T、ER-891 C/D/R/S/T

商户POS机：ER-696 PTJ/PGJ/PTGJ

门禁读头：ER-T10C/S、ER-T61C/S、ER-T62CM5 

（注：字母C代表支持IC卡、字母D代表支持ID卡、字母R代表支持SimPass卡、字母S代表支持RF-UIM卡、字母U代表支持U盘操作、字母V代表支持USB操作、字母T为TCP/IP网络通讯，不带T则是串口通讯）

第2节  产品规格

2.1 体积：L283.8*W190.6*H106mm
2.2 重量：823克

第3节  产品特色

ER-698与ER-699系列消费机是我公司的一款新产品。产品特色主要有：

1.产品外观美观大方，外壳材料采用PVC材料环保，防火耐热；

2.秉承了ER-69X系列消费机的优良性能：主要特点是ER-698系列为挂式消费机，ER-699为卧式消费机，并在功能上进行增加及优化，更方便您的操作和使用；

3.ER-698与ER-699系列消费机不仅拥有手机支付功能，还兼容市面上所有的ISO/IEC14443标准A类卡；
4.操作界面更为简单明了，人性化及易操作。
第4节  产品外形结构图

[image: image20.jpg]


[image: image21.png]3 lIIIIIII

F R,

=




4.1.ER-698外观图

[image: image22.png]o®®®
DO ®®
DO®e
oo®e®





[image: image23.png]0600
0000
0060




· 键盘标识

[image: image24.jpg]


[image: image25.png]S XX
®@e0
Q00
XoXC)




4.2.ER-699外观图

[image: image1.png]



· [image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]" b

z nsen:
£ Tioass g




ER-699键盘标识

第5节  相关配件

5.1 RS-232/485转换器（选配件）

电脑一般有两个232串口，考勤机通过网线可直接与之相连， 但RS-232方式通讯距离仅十几米远，且只能单点对单点通讯，如果需要远距离或多点联网，则需要使用RS-485通讯方式。此时，使用该转换器将电脑串口RS-232方式转换为RS-485方式。RS-485方式通讯距离远，理论距离可达1200米，还可加中继器延长，并且支持一点对多点通讯。

将转换器RS-232端直接插接在电脑串口上。

[image: image28.jpg]F R & B 28

#S:NLB100100WI1C

%8 A\:100-240V~ 50/60Hz
0.4A Max

BEI0V==1A

B @ X

ﬂzammogmuuaa —
LPS

< g





5.2 485连接线 （选配件）

用于将设备与485/232转换器。如果进行网络安装，需重新布线。为了保证网络正常、稳定，推荐选用超五类带屏蔽双绞线。

                        [image: image2.png]



5.3 电源（DC 12V）（标配）

为了保证设备安全可靠且稳定工作，请用配套电源。

[image: image29.jpg]



[image: image30.jpg]


5.4 光盘（标配）

       光盘内包含设备的接口软件和配套一卡通系统。

第三章 技术参数

3.1 电源：电压 DC10V、功率<3W；

3.2 工作环境：温度：0℃～70℃、湿度：10%～90%；

3.3 传输速率：9600bps/19200bps/38400bps/57600bps/115200bps；

3.4 工作频率：ER-698、ER-699的D系列消费机为125KHz、ER-698、ER-699的C/R系列消费机为为13.56MHz、ER-698、ER-699手机支付S系列消费机为2.4GHz；

3.5 读写距离：M1卡≥30mm、Simpass卡≥10mm、RF-UIM卡≥30mm

3.6 读写时间：IC卡小于0.5S、RF-UIM卡约2秒；

3.7 存储容量：最大可保存5万条消费数据；

3.8 黑、白名单管理数量：最大可超过10万条，默认为10240条；

3.9 通讯方式：T系列机型为UDP通信，其余则为RS-485通讯：

3.10 通讯距离：RS485方式一级网络可联网32台，通讯距离最远可达1200米。

第四章 产品功能

1、 数码管和液晶双重显示，操作方便，显示直观；

2、 有定值、不定值、编号菜单和次数等多种消费模式，方便消费操作；

3、 支持每天消费限额和单次消费限额，提高用户卡安全度；

4、 双键盘操作，用户可直接输入密码进行超额消费；

5、 记录存储容量大，最大可存储5万条；

6、 内置备用电池，可工作4—6小时；

7、 支持密码操作，提高用户卡的安全性；
8、 可以设置多达12段的消费时间段，可配置非消费时段打卡是否有效；
9、 支持按照身份打折、限次甚至免费消费的功能；
10、 支持数据主动上传和联机交易功能；
11、 支持菜单锁定和管理员卡+密码解锁功能。
第五章 设备安装

（本章将分二节，详细说明系统的组建、设备的连接方法及网络安装）

第1节 系统结构

下面将以一个简单的消费系统为例说明系统的基本组成，在此基础上可添加考勤系统和门禁系统，组成一卡通系统。

[image: image31.png]


[image: image32.png]


[image: image33.png]


[image: image34.png]


消费系统由管理中心（含管理计算机、发卡器、打印机等设备）、RS485网络或者TCP/IP网络、消费机、补贴机以及感应式IC卡、射频卡、ID卡、Simpass卡或手机卡四部分组成，系统结构如下图所示。终端消费机既可以脱机运行也可以采用RS485或者TCP/IP网络与系统管理计算机实现联机运行。

[image: image3.jpg]RS485PREE

n

1BHEN 25

L5 R

E1.1 MEEHE





硬件配置：计算机、RS485网卡、TCP/IP网卡

软件配置：Windows2000、Windows2003、Windows2008、Windows XP和Windows7。
以下详细介绍系统各个部分完成的功能：

管理中心完成的功能有：

用户卡管理：包括发卡、读卡、改卡、挂失、解挂、退卡和充值等；

消费机管理：系统中消费机的增减，各种功能设置；

消费管理：餐厅资料设置，消费充值，退款、退卡等功能；

安全管理：下载系统密码、用户密码，下载白名单、黑名单等；

数据管理：数据采集及处理，帐目平衡处理；

应用管理：生成各种消费统计报表等。

RS485网络：将终端与管理中心计算机连接在一起，保证系统间数据传递。

终端消费机：及时对卡信息处理判断，完成消费刷卡数据的收集和保存，并根据管理中心的需要将刷卡记录上传。

用户卡：ER-698与ER-699 C系列消费机用户卡采用IC卡，D系列消费机用户卡采用ID卡，R系列消费机用户卡采用双界面卡，S系列消费机用户卡采用电信2.4G手机卡。

第2节 设备连接

设备与电脑正常连接，必须有正确的接线方法。本节将分别介绍RS485和以太网网络连接的两种方式。

2.1 接口定义

[image: image35.png]


消费机RJ45通讯接口信号定义如图2.1：

[image: image36.png]



2.2 RS485通讯线制作、连接

电脑没有485接口，如果需要多台联网或远距离通讯，可用RS232/RS485转换模块转换成485接口，用485连接线与机具连接即可。

485通讯使用两条线，采用差模传输，其中一条定义为正，一条定义为负，按照如下关系制作485通讯线：

[image: image4.jpg]Datat <*—— Datat Data- <—>Data-




转换卡的接口都标有DATA+、DATA-，将机具485接口与转换卡接口按照上述对应关系连接即可。

常用的转换卡1脚为负，2脚为正，则通讯线实物连接如下图：
[image: image5.jpg][

2.4




[image: image6.jpg]09 $5i% R5485 TR R45 Akl R

Bas




DB9接口1脚接水晶头的1脚，2脚接水晶头的2脚。

2.3 RS485网络接线方法

    当使用多台设备时，需要搭建485网络，总线使用5类以上屏蔽线中的一组双绞线，按照485接线方法，将设备接入总线。注意：网络中设备不能有重复编号，否则无法通讯。

[image: image7.jpg]BhFE—p [} -
DATA- Ll CJ

A

S
o RRRE—R kRl

DATA+ RI4SEAB  RI4SE-LR




RS-485网络要求：

1、 网络采用总线形式，总线到每个终端的分支线长度应尽量短，一般不要超出5米。分支线如果没有接终端，会有反射信号，对通讯产生较强的干扰，应将其去掉。。

2、 建议使用五类或超五类带屏蔽层的双绞线，屏蔽层用作系统地线，可减少电磁干扰、共模干扰，提高系统的可靠性

3、 因485的收发器规定共模电压在-7V至+12V之间才能正常工作，超出此范围会影响通讯，严重的会损坏通讯接口。所以必须接系统地，可利用网线中的屏蔽层或另一组双绞线作系统地线，将机具、电脑等网络中的设备地连接在一起，并由一点可靠地接入大地。

4、 通信线尽量远离高压电线，不要与电源线并行，更不能捆扎在一起。

5、 在同一个网络系统中，使用同一种电缆，尽量减少线路中的接点。接点确保焊接良好，包扎紧密，避免松动和氧化。保证一条单一的、连续的信号通道作为总线。

2.4 以太网连接到电脑

T系列的消费机自带以太网络接口可以直接通过交换机或集线器连接到网络上，连接网络成功后，接口处会有黄色灯光。

当使用多台设备连接到交换机里时候，可以对其中任意一台机进行采集数据等操作，也可以同时对多台机进行操作处理。

连接示意图如下所示：

[image: image37.png]



第六章 设备操作

第一节 键盘功能说明和终端登录

ER-698与ER-699系列消费机有两个键盘，一个主操作键盘、一个密码键盘（预留）。主键盘供管理员设置功能和参数，消费时供操作员操作。密码键盘预留为供超额消费时用户输入个人密码进行消费。

1.1主键盘功能说明

[image: image38.png]


输入字母A、进入自检和终端锁定功能；   

输入字母B和管理员登录入口； 

[image: image39.png]


[image: image40.png]


输入字母C              功能菜单和输入字母D

[image: image41.png]BUH



[image: image42.png]


光标上移和输入字母E     光标下移和输入字母F

[image: image43.png]


[image: image44.png]


[image: image45.png]


…    消费数字键       小数点键，也可用于光标的跳跃
[image: image46.png]


消费额的加操作

[image: image47.png]


取消键盘操作或在菜单操作中返回
[image: image48.png]


对每次键盘操作的确认

1.2 密码键盘功能说明

[image: image49.png]


        ……    密码数字键

              取消密码输入
              确认密码输入

1.3 终端分级登录管理

终端菜单的管理分成3个等级：操作员、管理员和超级管理员，这3个等级对应的权限和操作步骤分别是：

操作员：这类用户只能切换消费模式、调整定值定次数值和查看消费统计，操作步骤是：

[image: image50.png]


[image: image51.png]


第一步：按     按钮，提示输入管理员账号（默认账号为空），输入正确的账号后，可直接按     键进入到操作员菜单权限界面；

第二步：这类用户只有3个菜单可供操作，分别是切换消费模式（可在直接输入模式、定值金额模式、输入次数模式、定值次数模式和菜单金额消费中选定一个）、调整定值定次数值和查看当天消费统计。  

管理员：这类用户在操作员的基础上，可设定身份折扣和限次、调整终端时间、调整通讯参数和查看名单记录信息等，其操作步骤是：

第一步：按    按钮，提示输入管理员账号（默认账号是2和3），输入正确的账号后提示输入管理员密码（默认密码是123456），输入正确密码后，按     键进入管理员菜单权限界面；

第二步：这类用户具备大部分菜单的操作权限，其所对应的菜单操作权限有：调整消费模式、调整定值定次数值、校正机器时间、查看记录名单信息、修改终端通讯参数、设置间隔刷卡时间、设定工作参数、设定联机交易和实时上传端口、设定时段控制模式等；

    超级管理员：这类用户在管理员的基础上，增加了可切换终端为充值模式的权限，其操作步骤是：

第一步：按    按钮，提示输入管理员账号（默认账号是4），输入正确的账号后提示输入管理员密码（默认密码是123456），输入正确密码后，按     键进入超级管理员菜单权限界面；

第二步：这类用户具备对所有菜单的操作权限。
第2节  设备功能设置

用户可以通过设置菜单或一卡通软件来配置不同的消费模式和运行状态，然后执行特定的交易。
2.1 输入金额模式

金额输入模式即为根据每次消费金额，直接在消费终端输入所需消费金额后，按确定键后刷卡消费。

机器出厂默认为输入金额模式。

2.1.1 输入金额模式操作方法

第一步：启动机器后，显示屏显示的消费模式为金额输入模式；

第二步：在主键盘中输入所需的消费金额，输入完成后，按       键后，LED前后显示屏均显示刚才所输入的消费金额并不停闪烁，等待刷卡消费；

第三步：刷卡消费成功时，设备发出滴的一声响，LED前后显示屏pass灯均会显现蓝色灯光，液晶显示屏上显示余额和当前消费的金额；如果消费失败，设备发出滴滴的声响，LED前后显示屏pass灯不亮，液晶显示屏会提示消费错误的原因。

2.2 定值消费模式

定值消费模式即设置好有固定消费金额，进入定值消费模式后，消费金额显示在第一行并闪烁并且按键无法修改，每刷卡一次即自动扣取相应的消费金额，无需用户输入金额和按键，方便快捷。

2.2.1 定值消费模式设置方法

第一步：用操作员、管理员和超级管理员用户登录均可进入功能设置状态（用户登录方法可参照1.3 终端分级登录管理所述），显示屏显示功能选择项；

第二步：按      或     方向键选择“1.工作模式管理”；

第三步：按      键，进入下一级菜单，选择“2.金额参数设置”；

第四步：按       键，进入下一级菜单，选择“1.定值消费金额”；

第五步：在定值消费金额界面设定一个定值金额后，按       键后，提示数据修改，请按确定或取消键时，再次按      键后完成消费金额的设定，按取消键返回到工作模式管理界面；

第六步：在工作模式管理界面，使用光标移动选择“1.工作模式设置”；

第七步：在工作模式设置界面，使用光标移动选择“1.工作模式选择”；

第八步：按      键，进入工作模式选择状态，按     或     方向键选择“定值金额”；

第九步：按     键后，提示数据修改，请按确定或取消键时，再次按      键后完成消费模式的选择，提示切换操作模式成功，并自动返回到系统管理界面界面；

第十步：按取消键后返回到待机界面，此时，LED闪烁显示消费额，LCD显示屏显示“定值金额”、当前时间和机号标识。

2.2.2 定值消费模式操作方法

1.按照2.2.1设置好定值消费模式后，显示屏显示的消费模式为定值消费模式，LED前后显示屏显示当前所设定好的定值消费金额并不停闪烁等待刷卡消费；

2.刷卡消费成功时，设备发出滴的一声响，LED前后显示屏pass灯均会显现蓝色灯光，液晶显示屏上卡号，余额和当前消费的金额；如果消费失败，设备发出滴滴的声响，LED前后显示屏pass灯不亮，液晶显示屏会显示消费错误的原因。
2.3 菜单编号模式

菜单编号消费即是将所售商品进行编号，在编号菜单消费模式下直接键入商品编号，

代替输入消费额，可提高操作效率。每台设备可以在一卡通软件里下载10个菜单编号对应的消费额，分别对应     至      十个按键。

菜单单价可通过一卡通软件进行设置。

2.3.1 菜单编号模式设置方法
第一步：用操作员、管理员和超级管理员用户登录均可进入功能设置状态（用户登录方法可参照1.3 终端分级登录管理所述），显示屏显示功能选择项；

第二步：按      或     方向键选择“1.工作模式管理”；

第三步：按      键，进入下一级菜单，选择“1.工作模式设置”；

第四步：在工作模式设置界面，使用光标移动选择“1.工作模式选择”；

第五步：按      键，进入工作模式选择状态，按     或     方向键选择“菜号消费”；

第六步：按     键后，提示数据修改，请按确定或取消键时，再次按      键后完成消费模式的选择，提示切换操作模式，并自动返回到系统管理界面界面；

第七步：按取消键后返回到待机界面，此时，液晶显示屏显示“菜号消费”、当前时间和机号标识。

2.3.2 菜单编号模式操作方法

1.按照2.3.1设置好菜单编号模式后，显示屏显示的消费模式为菜单编号模式；

2.用连接线连接到Lan上，打开一卡通软件[image: image8.png]R



（软件使用请参考光盘），联接好设备后进入机器设置选择菜单消费设置，可以对菜单编号设置；

3. 在主键盘数字键中输入相应单价所代表的数字，输入完成后，按       键后，LED前后显示屏均显示刚才所输入的消费金额并不停闪烁，等待刷卡消费；也可以用    键对消费金额进行累加；

4.刷卡消费成功时，设备发出滴的一声响，LED前后显示屏pass灯均会显现蓝色灯光，液晶显示屏上显示卡号，余额和当前消费的金额；如果消费失败，设备发出滴滴的声响，LED前后显示屏pass灯不亮，液晶显示屏会显示消费错误的原因。

2.4 输入次数模式

输入次数模式即对消费行为通过次数的形式进行记录，而不扣除卡金额。

2.4.1 输入次数模式设置方法
第一步：用操作员、管理员和超级管理员用户登录均可进入功能设置状态（用户登录方法可参照1.3 终端分级登录管理所述），显示屏显示功能选择项；

第二步：按      或     方向键选择“1.工作模式管理”；

第三步：按      键，进入下一级菜单，选择“1.工作模式设置”；

第四步：在工作模式设置界面，使用光标移动选择“1.工作模式选择”；

第五步：按      键，进入工作模式选择状态，按     或     方向键选择“输入次数”；

第六步：按     键后，提示数据修改，请按确定或取消键时，再次按      键后完成消费模式的选择，提示切换操作模式，并消费模式的选择，提示切换操作模式，并自动返回到系统管理界面界面；

第七步：按取消键后返回到待机界面，此时，液晶显示屏显示“输入次数”、当前时间和机号标识。

2.4.2 输入次数模式操作方法

1.按照2.4.1设置好输入次数模式后，显示屏显示的消费模式为输入次数模式， LED显示屏显示当前时间；

2.输入数字键中的“1-9”中的一个，按确定键后，刷卡消费，若消费成功，则设备发出滴的一声响，LED前后显示屏pass灯均会显现蓝色灯光，并显示消费金额和卡上余额；液晶显示屏上显示卡号，卡上余额和当前消费的金额；

3.如果消费失败，设备发出滴滴的声响，LED前后显示屏pass灯不亮，液晶显示屏会显示消费错误的原因。 

2.5 定值次数模式

定值次数模式即设置好有固定消费次数，进入定值次数模式后，显示屏不停闪烁定值消费次数，每刷卡一次即自动存取相应的消费次数，无需用户输入次数和按键，方便快捷。

2.5.1 定值消费次数设置方法

第一步：用操作员、管理员和超级管理员用户登录均可进入功能设置状态（用户登录方法可参照1.3 终端分级登录管理所述），显示屏显示功能选择项；

第二步：按      或     方向键选择“1.工作模式管理”；

第三步：按      键，进入下一级菜单，选择“2.金额参数设置”；

第四步：按       键，进入下一级菜单，选择“2.定次消费次数”；

第五步：在定次消费次数界面设定一个定值次数后，按       键后，提示数据修改，请按确定或取消键时，再次按      键后完成消费次数的设定，按取消键返回到工作模式管理界面；

第六步：在工作模式管理界面，使用光标移动选择“1.工作模式设置”；

第七步：在工作模式设置界面，使用光标移动选择“1.工作模式选择”；

第八步：按      键，进入工作模式选择状态，按     或     方向键选择“定值次数”；

第九步：按     键后，提示数据修改，请按确定或取消键时，再次按      键后完成消费模式的选择，提示切换操作模式成功，并自动返回到系统管理界面界面；

第十步：按取消键后返回到待机界面，此时，LED闪烁显示消费次数，液晶显示屏显示“定值次数”、当前时间和机号标识。

2.5.2 定值消费次数操作方法

1.按照2.5.1设置好定值消费次数模式后，显示屏显示的消费模式为定值次数模式，LED前后显示屏显示当前所设定好的定值消费次数并不停闪烁等待刷卡消费；

2.刷卡消费成功时，设备发出滴的一声响，LED前后显示屏pass灯均会显现蓝色灯光，液晶显示屏上卡号，余额和当前消费的次数；如果消费失败，设备发出滴滴的声响，LED前后显示屏pass灯不亮，液晶显示屏会显示消费错误的原因。
2.6 出纳充值模式

出纳充值模式即是对寻到的卡片进行按输入的金额进行充值的操作。

2.6.1 出纳充值模式设置方法
第一步：用超级管理员用户登录可进入功能设置状态（用户登录方法可参照1.3 终端分级登录管理所述），显示屏显示功能选择项；

第二步：按      或     方向键选择“1.工作模式管理”；

第三步：按      键，进入下一级菜单，选择“1.工作模式设置”；

第四步：在工作模式设置界面，使用光标移动选择“1.工作模式选择”；

第五步：按      键，进入工作模式选择状态，按     或     方向键选择“出纳充值”；

第六步：按     键后，提示数据修改，请按确定或取消键时，再次按      键后完成消费模式的选择，提示切换操作模式，并自动返回到系统管理界面，按取消键后返回到待机界面，此时，LCD显示屏显示“出纳充值”、当前时间和机号标识。

2.6.2 出纳充值模式操作方法

1.按照2.6.1设置好出纳充值模式后，显示屏显示的消费模式为出纳充值模式， LED显示屏显示当前时间；

2.输入数字键中的“1-9”中的一个，按确定键后，刷卡消费，若消费成功，则设备发出滴的一声响，LED前后显示屏pass灯均会显现蓝色灯光，并显示消费金额和卡上余额；液晶显示屏上显示卡号，卡上余额和当前消费的金额；

3.如果消费失败，设备发出滴滴的声响，LED前后显示屏pass灯不亮，液晶显示屏会显示消费错误的原因。 

2.7 自动补贴模式

自动补贴模式即预先使用一卡通软件下载需要进行补贴的卡号和金额，补贴模式。然后自动对寻到的卡进行匹配充值操作。

2.7.1 自动补贴模式设置方法
第一步：用超级管理员用户登录可进入功能设置状态（用户登录方法可参照1.3 终端分级登录管理所述），显示屏显示功能选择项；

第二步：按      或     方向键选择“1.工作模式管理”；

第三步：按      键，进入下一级菜单，选择“1.工作模式设置”；

第四步：在工作模式设置界面，使用光标移动选择“1.工作模式选择”；

第五步：按      键，进入工作模式选择状态，按     或     方向键选择“自动补贴”；

第六步：按     键后，提示数据修改，请按确定或取消键时，再次按      键后完成消费模式的选择，提示切换操作模式，并自动返回到系统管理界面，按取消键后返回到待机界面，此时，液晶显示屏显示“自动补贴”、当前时间和机号标识。

2.7.2 自动补贴模式操作方法

1.按照2.4.1设置好自动补贴模式后，显示屏显示的消费模式为自动补贴模式， LED显示屏显示当前时间；

2.刷卡补贴，若补贴充值成功，则设备发出滴的一声响，LED前后显示屏pass灯均会显现蓝色灯光，并显示补贴的金额和卡上余额；液晶显示屏上显示卡号，卡上余额和当前补贴的金额；

3.如果卡片不在补贴名单之内，则显示卡上的金额和卡号；

4.如果补贴失败，设备发出滴滴的声响，LED前后显示屏pass灯不亮，液晶显示屏会显示补贴错误的原因。 

第3节  设备参数查询及设置

3.1 查看机器记录

第一步：按      或     方向键查看机器中已存记录的信息，LED显示屏显示记录总量，该条记录的消费卡号，消费时间、消费金额和卡片余额； 

第二步：按取消键，返回到待机界面。
3.2 校正机器时间

第一步：用管理员和超级管理员用户登录均可进入功能设置状态（用户登录方法可参照1.3 终端分级登录管理所述），显示屏显示功能选择项；

第二步：按      或     方向键选择“2.设置当前时间”； 

第三步：按       键，进入时间设置界面，按     或    方向键调整时间，或按数字键“0-9”进行手工输入，按小数点键进行光标的跳动；

第四步：按      提示数据修改，请按确定或取消键时，再次按      键后完成时间的修改，显示屏上显示消费模式，机号标识和新修改的时间。
3.3 查看版本信息

第一步：用管理员和超级管理员用户登录均可进入功能设置状态（用户登录方法可参照1.3 终端分级登录管理所述），显示屏显示功能选择项；

第二步：按      或     方向键选择“3.设备信息管理”； 

第三步：按       键，进入设备信息管理界面，按     或    方向键选择“1.设备信息”；

第四步：按      进入设备信息查看界面，LED显示屏滚动显示程序版本信息，按取消键可退出到主界面。
3.4 查看记录名单信息

第一步：用管理员和超级管理员用户登录均可进入功能设置状态（用户登录方法可参照1.3 终端分级登录管理所述），显示屏显示功能选择项；

第二步：按      或     方向键选择“5.记录名单管理”； 

第三步：按       键，进入设备信息管理界面，按     或    方向键选择“1.记录信息”；

第四步：按      进入设备记录信息查看界面，LED显示屏显示已存容量和最大容量信息，按取消键可退出到记录名单管理界面；

第五步：按       键，进入设备信息管理界面，按     或    方向键选择“2.名单信息”；

第六步：按      进入设备名单信息查看界面，LED显示屏显示已存容量和最大容量信息，连续按取消键可返回到主界面。
3.5 修改终端机号

第一步：用管理员和超级管理员用户登录均可进入功能设置状态（用户登录方法可参照1.3 终端分级登录管理所述），显示屏显示功能选择项；

第二步：按      或     方向键选择“3.设备信息管理”；

第三步：按       键，进入设备信息管理界面，按     或     方向键选择“2.设备参数”；

第四步：按       键，进入设备参数设置界面，按     或    方向键调整机号，或按数字键“0-9”进行手工输入，按小数点键进行光标的跳动；

第五步：按      提示数据修改，请按确定或取消键时，再次按      键后完成机号的修改，显示屏上显示消费模式，新修改的机号标识和机器时间。
3.6 设置通讯参数

第一步：用管理员和超级管理员用户登录均可进入功能设置状态（用户登录方法可参照1.3 终端分级登录管理所述），显示屏显示功能选择项；

第二步：按      或     方向键选择“4.通讯设置”；

第三步：按       键，进入设备信息管理界面，按     或     方向键选择“1.设置本地IP”；

第四步：按       键，进入设备通讯参数设置界面，按     或    方向键调整通讯参数，或按数字键“0-9”进行手工输入，按小数点键进行光标的跳动；

第五步：按      提示数据修改，请按确定或取消键时，再次按      键后完成机号的修改，显示屏上显示消费模式，新修改的机号标识和机器时间。
3.7 同卡刷卡时间设置

同卡刷卡间隔即是同一张卡两次刷卡的时间间隔，操作方法如下：

第一步：用管理员和超级管理员用户登录均可进入功能设置状态（用户登录方法可参照1.3 终端分级登录管理所述），显示屏显示功能选择项；

第二步：按      或     方向键选择“1.工作模式管理”；

第三步：按       键，进入工作模式管理界面，按     或     方向键选择“3.刷卡间隔设置”；

第四步：按       键，进入限制间隔设置界面，按     或    方向键选择“1.同卡刷卡时间”；

第五步：按       键，进入同卡刷卡时间设置界面，按    或    方向键调整时间，或按数字键“0-9”进行手工输入；

第六步：按      提示数据修改，请按确定或取消键时，再次按      键后完成同卡刷卡时间的设定。
3.8 异卡刷卡时间设置

异卡刷卡间隔即是同一台终端设备容许两张卡刷卡的时间间隔，操作方法如下：
第一步：用管理员和超级管理员用户登录均可进入功能设置状态（用户登录方法可参照1.3 终端分级登录管理所述），显示屏显示功能选择项；

第二步：按      或    方向键选择“1.工作模式管理”；

第三步：按       键，进入工作模式管理界面，按     或     方向键选择“3.刷卡间隔设置”；

第四步：按       键，进入刷卡间隔设置界面，按     或    方向键选择“2.异卡刷卡时间”；

第五步：按       键，进入异卡刷卡时间设置界面，按    或    方向键调整时间，或按数字键“0-9”进行手工输入；

第六步：按      提示数据修改，请按确定或取消键时，再次按      键后完成异卡刷卡时间的设定。

3.9 工作参数设置

    终端所设置的工作参数可以限制卡片的交易的成功与否。只有卡片的密钥信息、认证方式、卡格式种类、应用钱包和其他信息与终端的工作参数一致时，才能刷卡交易。

3.9.1 设置认证密钥

第一步：用管理员和超级管理员用户登录均可进入功能设置状态（用户登录方法可参照1.3 终端分级登录管理所述），显示屏显示功能选择项；

第二步：按      或     方向键选择“1.工作模式管理”；

第三步：按       键，进入工作模式管理界面，按     或     方向键选择“4.认证参数设置”；

第四步：按       键，进入认证参数设置界面，按     或    方向键选择“2.设置消费密钥”和“3.设置充值密钥”；

第五步：按       键，进入消费和充值密钥设置界面，按数字键“0-9”进行手工输入数字，按     键输入字母A，按     键输入字母B，按     键输入字母C，按      键输入字母D，按    方向键输入字母E，按   方向键输入字母F；

第六步：按      提示数据修改，请按确定或取消键时，再次按      键后完成认证密钥的设定。

但值得注意的是：

当是12位密钥时，要求输入的12位设备密钥信息与软件系统12位匹配即可；

当是32位密钥时，要求输入的32位设备密钥信息必须与软件系统32位全部匹配。

3.9.2 设置认证方式

第一步：用管理员和超级管理员用户登录均可进入功能设置状态（用户登录方法可参照1.3 终端分级登录管理所述），显示屏显示功能选择项；

第二步：按      或     方向键选择“1.工作模式管理”；

第三步：按      键，进入工作模式管理界面，按     或     方向键选择“4.认证参数设置”；

第四步：按       键，进入认证参数设置界面，按     或    方向键选择“1.设置认证方式”；

第五步：按       键，进入认证方式选择界面，按     或    方向键选择所需的认证方式；

第六步：按     键后提示：数据修改，请按确定或取消键时，再次按      键后完成认证方式的设定。

注：认证方式共包含有四种，分别是：

固定密钥认证、厂商密钥认证、读头认证和PSAM认证；

S系列消费机才支持读头认证；

PSAM卡认证需要开机前插入PSAM卡。

3.9.3 设置2.0卡格式
第一步：用管理员和超级管理员用户登录均可进入功能设置状态（用户登录方法可参照1.3 终端分级登录管理所述），显示屏显示功能选择项；

第二步：按      或     方向键选择“1.工作模式管理”；

第三步：按      键，进入工作模式管理界面，按     或     方向键选择“5.工作参数设置”；

第四步：按       键，进入工作参数设置界面，按     或    方向键选择“1.设置2.0卡格式”；

第五步：按       键，进入电信版本选择界面，按    或    方向键选择所需的2.0格式版本；

第六步：按     键后提示：数据修改，请按确定或取消键时，再次按      键后完成2.0格式版本的设定。

注：2.0格式版本包含有：内蒙古、山东、依时利和创博卡。

3.9.4 设置2.0卡钱包

第一步：用管理员和超级管理员用户登录均可进入功能设置状态（用户登录方法可参照1.3 终端分级登录管理所述），显示屏显示功能选择项；

第二步：按      或     方向键选择“1.工作模式管理”；

第三步：按      键，进入工作模式管理界面，按     或     方向键选择“5.工作参数设置”；

第四步：按       键，进入工作参数设置界面，按     或    方向键选择“2.设置2.0卡钱包”；

第五步：按       键，进入2.0卡钱包选择界面，按     或    方向键选择所需的2.0卡钱包；

第六步：按     键后提示：数据修改，请按确定或取消键时，再次按      键后完成2.0卡钱包的选定。

注：2.0卡钱包包含有：全国应用、省应用和企业应用。

3.9.5 设置AID

第一步：用管理员和超级管理员用户登录均可进入功能设置状态（用户登录方法可参照1.3 终端分级登录管理所述），显示屏显示功能选择项；

第二步：按      或     方向键选择“1.工作模式管理”；

第三步：按       键，进入工作模式管理界面，按     或     方向键选择“5.工作参数设置”；

第四步：按       键，进入工作参数设置界面，按     或    方向键选择“3.设置AID”；

第五步：按       键，进入AID的设置界面，按     或    方向键选择所需的AID;

第六步：按     键后提示：数据修改，请按确定或取消键时，再次按      键后完成AID的选定。

注：AID通过一卡通下载列表，消费机通过菜单选择使用的AID，AID信息只对2.4G手机卡刷卡时有效。

3.9.6 设置企业ID

第一步：用管理员和超级管理员用户登录均可进入功能设置状态（用户登录方法可参照1.3 终端分级登录管理所述），显示屏显示功能选择项；

第二步：按      或     方向键选择“1.工作模式管理”；

第三步：按       键，进入工作模式管理界面，按     或     方向键选择“5.工作参数设置”；

第四步：按       键，进入工作参数设置界面，按     或    方向键选择“4.设置企业ID”；

第五步：按       键，进入企业ID的设置界面，按“0-9”数字键设置企业ID；

第六步：按     键后提示：数据修改，请按确定或取消键时，再次按      键后完成企业ID的选定。

注：企业ID信息只对PSAM卡刷卡时有效。

3.10 启用联机交易

第一步：用管理员和超级管理员用户登录均可进入功能设置状态（用户登录方法可参照1.3 终端分级登录管理所述），显示屏显示功能选择项；

第二步：按      或     方向键选择“1.工作模式管理”；

第三步：按      键，进入下一级菜单，选择“1.工作模式设置”；

第四步：在工作模式设置界面，使用光标移动选择“2.工作状态选择”；

第五步：按      键，进入工作状态选择状态，按     或     方向键选择“联机交易”；

第六步：按     键后，提示数据修改，请按确定或取消键时，再次按      键后完成消费模式的选择，提示切换操作模式成功，，并自动返回到系统管理界面，按取消键后退出到待机界面，此时，LCD显示屏显示消费模式、当前时间和机号标识。

联机交易需要上层软件配合，并设置一个未曾使用的端口号，具体操作如下所示：

1、把[image: image9.png]


后台程序放入一卡通安装目录之下，并点击鼠标左键运行；

2、勾选所需联机交易的终端设备，如下所示：

[image: image10.png]5] I FBALL S

AR

BRER

HRE

R

iEE

S

&

&

BIA

PHLE

PO

it





3、勾选设备后，设置一个服务器端口，以便终端通过此端口上传数据到服务器，如下所示：

[image: image11.png]<[]

L= D)
HMEE
REBHO

[ #Fe |





4、点击启动联机交易，如下所示：

[image: image12.png]2] IFEALIE S

UL

BRER

HEE

) L= BE

ZHES

2010-11-28 18:19:08.515: BAHWILS




5、在终端刷卡即可看到数据联机交易情况。

3.11 交易实时上传

第一步：用管理员和超级管理员用户登录均可进入功能设置状态（用户登录方法可参照1.3 终端分级登录管理所述），显示屏显示功能选择项；

第二步：按      或     方向键选择“4.通讯设置”；

第三步：按       键，进入设备信息管理界面，按     或     方向键选择“3.远程上传IP”；

第四步：按       键，进入远程IP设置界面，按    或    方向键调整通讯参数，或按数字键“0-9”进行手工输入，按小数点键进行光标的跳动；

第五步：按      提示数据修改，请按确定或取消键时，再次按      键后完成机号的修改，显示屏上显示消费模式，新修改的机号标识和机器时间。
注：远程上传IP为目标主机的IP地址，远程端口可由上层软件设定，具体结合上层软件的操作方法可见如下所示：

第六步：启动实时上传后台程序，勾选所需实时上传的终端，如下所示：

[image: image13.png]d B9 T8 WK 5 v1.0.06
(REUE | REEE ]| WHeE
EERE

Hemn: WENER  EREST Rl

s [&H (U [Reme |ES% | [m#a [~
[ mmes ML werd 192 1881201 oot





第七步：切换到服务设置界面，输入网络端口端口号，点击开始采集记录按钮后即可，如下所示：

[image: image14.png]2 5 & 3 il K 55 v1.0.0.6
BERE || RZ S [ #ies |
TREE

b FETEERO

CE==E

o)

BERI-K

O SRR

REET
— R
b FREER

]
AT RESBAOFAHD

ERRE
[ FHlEsEs





第八步：切换到服务设置界面后，可在联机交易那里查看到当前终端的状态，如下所示，红色代表联机失败，绿色代表联机正常，棕色代表操作异常。

[image: image15.png]O F@HESv1.006 =
[RERE || 1% A | wbies |

R
meme: MEIEE SR R
&R (418 & ) BEAE [BOLAK | B =

PEVL otfor L) IPRER [ 192. 168.1.201 01




3.12 时间段控制模式切换

第一步：用管理员和超级管理员用户登录均可进入功能设置状态（用户登录方法可参照1.3 终端分级登录管理所述），显示屏显示功能选择项；

第二步：按      或     方向键选择“1.工作模式管理”；

第三步：按      键，进入下一级菜单，选择“1.工作模式设置”；

第四步：在工作模式设置界面，使用光标移动选择“3.时间段控制模式”；

第五步：按      键，进入工作状态选择状态，按     或     方向键选择“容许”或“禁止”；

第六步：按     键后，提示数据修改，请按确定或取消键时，再次按      键后完成时段控制模式的切换，并自动返回到工作模式设置界面，连续按取消键后退出到待机界面，此时，LCD显示屏显示消费模式、当前时间和机号标识。

时间段控制模式由上层软件进行设置，具体设置方法可见另外的相关说明。

3.13 段外消费设置

第一步：用管理员和超级管理员用户登录均可进入功能设置状态（用户登录方法可参照1.3 终端分级登录管理所述），显示屏显示功能选择项；

第二步：按      或     方向键选择“1.工作模式管理”；

第三步：按      键，进入下一级菜单，选择“1.工作模式设置”；

第四步：在工作模式设置界面，使用光标移动选择“4.容许段外消费”；

第五步：按      键，进入工作状态选择状态，按     或     方向键选择“容许”或“禁止”；

第六步：按     键后，提示数据修改，请按确定或取消键时，再次按      键后完成是否容许段外消费的切换，并自动返回到工作模式设置界面，连续按取消键后退出到待机界面，此时，LCD显示屏显示消费模式、当前时间和机号标识。

若设置容许段外消费，则在时间段外可以容许消费，否则禁止消费，刷卡时提示不在时间段内。

3.14 机器自检功能

第一步：按住     键后启动机器，此时机器会自动进入自检流程，进入自检后可松开键；

第二步：进入第一项自检----FLASH自检：

LED显示1：如果找到FLASH，LCD显示“Flash检测正常”，并进行下一步，如果找不到FLASH或者FLASH容量小于1M，会显示“NO FLASH FOUND”,任意键后进入下一步；

注：Flash用于存储数据，每一款功能正常的机器都必须能通过Flash自检。

第三步：进入第二项自检----实时时钟自检：

LED显示2：如果找到时钟并正常，LCD显示“时钟芯片正常”并进入到下一步，如果找到时钟芯片，但是运行部正常，显示“时钟芯片不正常”,可能是晶振运行部正常，如果找不到时钟芯片。显示“未发现时钟芯片”，任意键进入下一步；

注：时钟芯片用于实时显示时钟，每一款正常的机器都必须通过时钟自检。

第四步：进入第三项自检----IC读头自检：

LED显示3：如果发现IC读头，LCD显示“IC读头正常”并进入到下一步,否则显示“IC读头检测失败”，任意键进入下一步；

注：IC读头是IC卡刷卡时所需的读写模块，每一款带字母“C”的机型都必须通过此次功能自检，若没有通过此步自检功能，则需检查IC读头接触或更换新读头。

检测好IC读头正常后，可按F1进入IC卡刷卡测试，按F1和F2调整刷卡间隔，用依时利1.0格式IC卡可以进行刷卡测试。

第五步：进入第四项自检----直通读头自检：

LED显示4：循环读取读头版本，如果成功，LCD显示“直通读头正常" 并进行下一步，否则显示“直通读头检测失败”,任意键进入下一步；

注：直通读头模块是手机2.4G的RF-UIM卡刷卡时所需的读写模块，每一款带字母“S”的机型都必须通过此次功能自检，若没有通过，则需检查直通读头模块的接触或更换新读头。

第六步：进入第五项自检----PSAM自检

LED显示5：循环读取PSAM终端号，和选择文件目录，成功后LCD显示显示“PSAM正常" 并进行下一步，否则显示“PSAM检测失败”,任意键3秒下一步；

注：PSAM卡是PSAM认证下终端所必须包含有的卡片，当用户是使用PSAM卡认证方式时，必须通过此次功能自检，若没有通过自检，需查看配置菜单中“钱包类型”是否正确，然后查看接触是否良好或更换新卡。

第七步：进入第六项自检----USB检测

LED显示6：读取寄存器成功显示“USB正常" 并进行下一步，否则显示“未发现USB设备”,任意键进入下一步；

注：USB功能是目前用于机房专用消费机上，通过USB通讯，由PC端控制扣款额度等专用的功能，每一款带字母“U”和带字母“V”的机型都必须通过此次功能自检，若没有通过，则需检查USB口的接触或更换新模块。

第八步：进入第七项自检----LED检测

所有LED一起显示8,持续0.5秒，再关闭0.5秒，循环三次结束；

注：前后端的LED屏幕是用于显示交易金额和卡余额的界面，每一款功能正常的机器都必须通过此步自检，若没有通过，则需检查线路接触或更换新LED屏幕。

第九步：自检结束

LCD显示“自检结束”，完成自检，机器进入到待机界面。

3.15 锁定/解锁功能

第一步：消费机（充值机）按    键后，终端会进入锁定状态；

第二步：若是消费机，则可以用任意级别的管理员登录进行解锁，若是充值机则需要用超级管理员卡登录后才可以解锁，具体管理员登录方法可见3.16节。
3.16 身份打折限次

第一步：用操作员、管理员和超级管理员用户登录均可进入功能设置状态（用户登录方法可参照1.3 终端分级登录管理所述），显示屏显示功能选择项；

第二步：按      或     方向键选择“1.工作模式管理”；

第三步：按      键，进入下一级菜单，选择“2.金额参数设置”；

第四步：按       键，进入下一级菜单，选择“3.身份支付折扣”；

第五步：在身份支付折扣界面设定一个身份值后，按       键后，提示数据修改，请按确定或取消键时，再次按      键后完成身份值的切换，并返回到“2.金额参数设置”；

第六步：再次按      键后进入该身份值的折扣设定和限次的设定，用小数点键进行移动，输入相应折扣和限制次数后，按      键后，提示数据修改，请按确定或取消键时，再次按      键后完成折扣和限次的设定，并返回到“2.金额参数设置”；

第七步：折扣100代表不打折，折扣0代表免费消费，限次0代表不进行限次，连续按取消键可返回到待机界面。

第四节 操作注意事项

1、卡号挂失必须连接消费机；

2、依时利1.0格式卡上最大金额不能超过6553.5元；

3、不要让机具放在高温、高湿的环境下工作；

4、不要让水、油污等弄到机子里面；

5、不要让机具靠近高磁场、高电场的环境下工作。

附一 设备调试和设备保养

第一节 设备调试

· 连通性调试

· 插上电源和网线；

· 点击开始-(运行-(输入CMD----按Enter进入后，使用Ping命令，ping目的设备的IP地址，如果可以连通，则提示如下：

[image: image16.png]:\Docunents and Settings\Adninistrator>ping 192.168.1.179
inging 192.168.1.179 with 32 hytes of data:

eply from 192.168.1.179: hytes=32 time=5ms TTL=127
eply from 192.168.1.179: hytes=32 time=dns
eply from 192.168.1.179: hytes=32 time=3ms
eply from 192.168.1.179: hytes=32 time=2ms TTL=127

ing statistics For 192.168.1.179:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = @ <O loss),
poroxinate round trip times in milli-seconds:
Mininum = 2ms, Maxinum = Sms, Average = 3ms

:\Docunents and Settings\Adninistrator>




· 若不能连通，则需要返回到第五章第二节的设备连接部分，重新对设备进行检查和连接；

· 打开一卡通软件[image: image17.png]


，点击进入设备登记，完成登记后点击联机操作，勾选相应设备后，点击读时间，查看是否可以联机；

· 若不能联机，则需返回检查网络连通情况和设备登记情况是否与设备一致。

· 系统调试

· 确认卡片上密钥信息、认证方式、电信钱包和卡格式类型以及其他信息与终端工作参数一致；

· 确认该卡中账户余额大于消费金额；

· PSAM卡认证方式下，消费机设备须有PSAM卡；

第二节 设备保养

在使用本设备时，应遵循下述基本事项:

1、 设备安装时需由专业人员安装，不正确的安装及连接易损坏机器；

2、 设备应安装在清洁，干燥，通风的地方，不可安装在光线不够强的地方，更不可安装在阳光能照射到的地方，以免影响设备的正常工作及使用寿命；

3、 请将设备固定于安装位置防止碰撞划伤和跌落而损坏本设备；

4、 请保持设备的清洁防水，防油烟，灰尘及腐蚀性气体，液体等对设备的伤害，以免影响设备的正常工作；

5、 机壳表面沾有污垢和灰尘时，请用干燥的细布擦干净，不得用水，清洁液或其它化学溶剂，以免腐蚀机表面及流入机内损坏器件；

6、 用户刷卡时，请将卡放近设备的感应区内并稍做停留，确认消费成功后再离开感应区。不要用卡拍打机器以免造成卡的损坏；

7、 通迅距离超过500米时，请选用带屏蔽的介质，并接地及加终端电阻；

8、 通迅距离超过1200米时，需加信号延长器；

9、 若本设备发生故障，非专业人员不要打开机器，应及时与当地经销商技术服务中心联系。
附二 常见故障及解决方法

第一节 电源故障

1.1接上电源，“POWER”指示灯不亮

可能原因：1.插座未连接好；

          2.电源不良；

          3.机具故障 。

解决方法：1.检查电源线路，重新插接；

          2.用万用表检查电源输出电压；

          3.返回厂家维修。

1.2打开设备开关无反应

可能原因：1.内置电池无效或不足；

          2.电源接触不良。

解决方法：1.使用外接电源或返回厂家维修；

          2.使用外置电源也不工作时需返回厂家维修。

第二节 通讯故障

2.1操作时提示“连接设备失败”或“连接设备超时”

可能原因：1.选择的设备机号与实际设备机号不一致；

2.选择的通讯端口故障或不正确；

          3.使用的通讯线不正确或通讯线故障；

4.波特率不正确；

          5.串口损坏；

          6.通讯距离超过有效距离。

解决方法：1.在设备显示屏上查看机号，在软件中重新添加该机号；

2.查看连接的端口编号与软件设置中的是否一致；更换设备检测；

3.按照第二章第一节介绍的方法检查通讯线或更换；

4.将软件中的波特率设置成与设备一致；

5.更换串口；

6.增加中继器。

2.2 RS485网络单机（或部分）连接正常，但多台联网失败或不稳定

可能原因：1.网络中有设备标号重复；

2.网络设备过多；

3.传输距离超出有效范围；

4.网络线路不良；

5.采集数据慢或一次采集不完全。

解决方法：1.检查设备显示屏上的机号，更改重复机号；

          2.将网络分成多个部分；

          3.增加中继器；

          4.检查网络线路是否连接良好，是否有外界干扰。

第三节 读卡故障

3.1刷卡无反应

可能原因：1. 卡损坏；

          2. 没有设置设备功能；

          3. 设备不正常。 

解决方法：1.换卡； 

2.返回厂家维修；

3.设置设备功能。

3.2刷卡有反应，但不正常

解决方法：功能设置错误，查看提示信息，参考附表说明解决。

附三 提示信息说明

第1节 操作提示信息说明

	序号
	提示信息
	描述

	1
	无记录
	终端暂无交易记录

	2
	交易成功
	交易成功

	3
	时钟故障
	时钟故障

	4
	交易超时
	联机交易超时

	5
	存储空间不足
	存储空间不足

	6
	未设置时间段
	未设置刷卡时间段

	7
	不在时间段内
	不在刷卡时间段

	8
	输入管理员账号
	输入管理员账号

	9
	输入管理员密码
	输入管理员密码


第二节 非正常提示信息说明

	序号
	错误代码
	错误原因

	1
	Err0
	读卡参数设置不对，导致的读卡错误

	2
	Err1
	黑名单卡

	3
	Err3
	消费模式下余额不足所致

	4
	Err3
	自动补贴时不在补贴名单

	5
	Err4
	刷卡间隔太短

	6
	Err11
	存储格式错误

	7
	Err13
	超过消费额度限制

	8
	Err14
	电信卡写数据错误

	9
	Err15
	依时利卡写卡错误

	10
	Err16
	密码错误

	11
	Err75
	手机卡消费超过10000


液晶显示屏





数字键





IC卡、Simpass卡刷卡区





取消键





确定键





密码键盘





功能键





0-9数字键





小数点





数字加操作





确认键





取消键





方向键





菜单键





特殊功能键





主键盘








数字键





IC卡、Simpass卡刷卡区





取消键





确定键





密码键盘





主键盘





0-9数字键








特殊功能键








菜单键








取消键








确定键








小数点键








方向键








数字加操作键








特殊功能键








发


送





接


收





信号


地





485+





485-





图2.1








第 9 页，共 34 页

